7628网桥产品说明书

目录

一、前言	2

1.说明书使用约定	2

二、产品简介	2

三、设备管理	2

1.接口说明	2

2.指示灯状态说明	3

3.数码开关快速配对	3

（1）一对一配对方法	3

（2）数码管无线信道对照表	3

四、web管理	4

五、状态	4

1. 总览	4

六、网桥设置	5

1.网桥配置	5

（1）网桥接入点	6

（2）网桥客户端	7

七、网络设置	8

1.网络设置	8

（1）自动获取	8

（2）静态IP	9

八、系统	10

1.密码修改	10

2.复位/升级	10

一、前言

感谢您购买我们的产品！阅读此说明书将有助于配置、管理和维护本产品。

1.说明书使用约定

说明书中所提到的“本设备”、“设备”、“产品”等名词，如无特别说明，均指本网关设备。说明书中涉及到IP地址等数据信息均为举例说明，具体请以实物为准。说明书中涉及的产品图仅供参考，产品的硬件或软件会不定期更新，具体请以实物为准。

二、产品简介

该网桥是基于7628处理器的产品，将网桥模式及网关模式集中到一体。适用于多种场所，如电梯、电力高压线线路、码头、高速公路等。

主要特性：

提供2个100Mbps RJ45端口。

支持无线信号发射功能。

三、设备管理

本说明适用于多款产品，设置方法均相同，产品请以实物为准。

1.接口说明

拨码：网桥主（网桥接入点）、从（网桥客户端）调节转换。

DC：电源接口，12V 1A直流电源接口。

数码开关/复位：数码开关及复位重置按钮，上电时短按数码显示加一，数码管配置生效时间约5秒，上电长按15秒按钮，设备将恢复原厂设置。

LAN1/POE端口：数据传输及供电端口，网桥模式下网口充当LAN口功能；网关模式下网口充当WAN口功能；连接POE电源适配器POE口。

LAN2端口：局域网数据传输端口，可连接电脑、摄像头、交换机等设备。

2.指示灯状态说明

| - SIG1、SIG2、SIG3、SIG4 | - 信号指示灯： - 网桥接入点：输出功率指示灯 - 25%以下（SIG1常亮）， - 25%~50%（SIG1-SIG2常亮）， - 50%~75%（SIG1-SIG3常亮）， - 75%~100%（SIG1-SIG4常亮）。 - 网桥客户端：连接信号强度指示灯 - 连接失败时走流水灯，连接成功时： - 0~-65dBm（SIG1-SIG4常亮）， - -66~-75dBm（SIG1-SIG3常亮）， - -76~-85dBm（SIG1-SIG2常亮）， - -86dBm以下信号强度（SIG1常亮）。 |
| --- | --- |
| - LAN1 | - 网口状态指示灯：有线数据传输时闪烁，有线断开时熄灭。 |
| - LAN2 | - 网口状态指示灯：有线数据传输时闪烁，有线断开时熄灭。 |
|  | - 无线灯：网桥通电运行正常时闪烁 |
|  | - 电源指示灯：电源通电时常亮，电源断开时熄灭。 |
|  | - 数码管指示灯：短按“数码开关/复位按钮”数值加一，0-9-A-C循环。 |

3.数码开关快速配对

（1）一对一配对方法

①将一台网桥拨到“主（网桥接入点）”，另一台网桥拨到“从（网桥客户端）”；

②短按“数码开关/复位”按钮，每按一次数码管数值会加一（0-9-A-C循环）；

③将配对网桥设置成相同数值，即可配对成功。

（2）数码管无线信道对照表

| 数码管数值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | b | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无线信道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

电源接口：用于连接电源，给设备供电。请使用产品包装盒内的配套电源线进行连接。

备注：设备支持POE供电，方便布线。

四、web管理

登录web管理界面步骤如下：

步骤1：确保电脑网卡已经连接在本设备的LAN口；

步骤2：设置电脑的本地连接为静态IP地址，输入地址为169.254.254.253/16；

步骤3：打开电脑上的浏览器，在地址栏输入169.254.254.254后，回车；

步骤4：进入设备的Web登录页面，输入用户名和密码，用户名为admin，密码为admin，然后点击登录。

- 状态

- 总览

总览页面包含系统状态、网桥状态、接口状态。如下图所示：

注：系统状态以及接口状态流量信息会自动更新，每5秒更新一次。

①CPU：显示为当前网桥所使用的CPU。

②内存：显示为当前网桥所使用的内存。

- 网桥设置

- 1.网桥配置

网桥配置页面可以将网桥设置为网桥接入点或网桥客户端。如下图所示：

（1）网桥接入点

①桥接SSID：桥接SSID的名称，供网桥客户端桥接使用。

②加密方式：SSID的密码的加密类型（不加密、WPA2-PSK、WPA-PSK）。

③桥接密码：桥接SSID的密码，网桥客户端需填写一致的密码方可桥接成功。

④无线协议：即网桥的无线协议。

⑤无线带宽：即信道带宽20MHz、40MHz。

⑥无线信道：即网桥的信道。

⑦无线功率：即网桥的无线发射功率（100%、75%、50%、25%、10%、5%）。

（2）网桥客户端

①桥接SSID：桥接对象的SSID名称，可手动填写；也可以点击“扫描桥接网络”，设备会显示可桥接的SSID。勾选所桥接的SSID，点击确定。如下图所示：

②加密方式：桥接对象的SSID的密码的加密类型（不加密、WPA2-PSK、WPA-PSK）。

③桥接密码：桥接对象的SSID的密码。

④对端MAC地址：选择桥接SSID后，自动显示所选桥接SSID的MAC地址；或手动填入所要桥接设备的MAC地址。

⑤无线信道：即网桥的信道。设置为桥接对象的信道。

⑥无线功率：桥接对象的无线发射功率。

- 七、网络设置

1.网络设置

此页面可配置本设备网桥接口的网络接入类型。如下图所示：

- （1）自动获取

- 在该模式下可以自动获取上级网关分配的IP地址。如下图所示：

- 静态IP

在该模式下，需要手动配置。具体的内容为：IPV4地址、IPV4子网掩码、IPV4网关、DNS。如下图所示：

八、系统

主要包括下面的2个模块，分别是：密码修改、复位/升级。

- 1.密码修改

修改系统web管理登录密码的页面，根据提示即可修改密码。如下图所示：

注意：为了网络安全，强烈建议修改路由器的登录密码。

2.复位/升级

在此页面可以进行复位/升级，具体包括执行复位、刷写固件功能。如下图所示：

①执行复位：表示重置当前系统配置文件，即恢复出厂配置。

②刷写固件：点击“选择文件”，上传新固件，进行本地升级。勾选“保留配置”时，当前的配置不会随着升级而消失；若不勾选“保留配置”，系统升级后，会恢复出厂设置。