千兆2光4电工业级以太网交换机

(LBTD24G)

◎产品特性

●采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性
●保证数据传输可靠，工作寿命长
●支持全双工或半双工模式，并带有自动协商能力
●网口支持全自动交叉识别
●内带存储转发机制，支持多种协议
●符合工业级运营标准，平均无故障工作在30万小时以上
●工作电源：DC 12-52V 提供反接保护
●使用SFP光纤接口

●雷击浪涌冲击防护(电源)：5000A(8/20μs)

◎产品说明

4路千兆电口+2路千兆FX光口工业级以太网交换机，支持4个100Base-T/1000Base-TX电口和2个1000Base-X光口。产品符合FCC、CE、ROHS标准。LBTD24G交换机具有-40℃～85℃的工作温度，具有超强的坚固度能适应各种严苛环境，也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯，使LBTD24G成为一个即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

◎产品技术指标

产品名称：

1000M 2光4电工业级以太网交换机

产品型号：

LBTD24G-SFP

描述：

4路千兆电口+2路千兆光口工业级以太网交换机
端口描述：

4个RJ45端口+2个光纤接口

RJ45端口：

10/100/1000BaseT（X）自动侦测，全/半双工MDI/MDI-X自适应

光纤端口：

1000BaseFX端口（SFP接口）
网络协议：

IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX;

IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x;

工作环境：

工作温度 ： -40～85 °C（-40～185 °F）

储存温度 :  -40～85 °C（-40～185 °F）

相对湿度 :  5%～95%(无凝露）

行业标准：

EMI ：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A

EMS:

IEC(EN)61000-4-2(ESD) : ±8kV接触放电,±12kV空气放电

IEC(EN)61000-4-3(RS) : 10V/m(80～1000MHz)

IEC(EN)61000-4-4(EFT):电源线:±4kV ; 数据线:±2kV
IEC(EN)61000-4-5(Surge) : 网口 : ±4kV CM//±2kV DM ;

IEC(EN)61000-4-6(射频传导) : 3V(10kHz～150kHz),10V(150kHz～80MHz)

IEC(EN)61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s

IEC(EN )61000-4-8

Shock ：IEC 60068-2-27
Freefall ：IEC 60068-2-32
Vibration ：IEC 60068-2-6

交换属性：

传输方式：存储转发             MAC地址 : 2K

缓存：1.2Mbit                  背板带宽：14G

交换时延：<10μs               功耗：<5W

电源：

输入电压 ：DC12-52V（双电源冗余备份）

接入端子 ：凤凰端子

支持双电源冗余

支持内置过流4.0A保护

支持反接保护

机械特性：

外壳：IP40防护等级，金属外壳
安装 ：DIN 卡轨式，壁挂式安装

散热方式：自然冷却，无风扇

重量 ：0.64Kg

尺寸 ：143.7 x 103 x 44.2mm （长 x 宽 x 高）

LED 指标：

电源指示灯 ： PWR

接口指示灯 ： 电口、光口（Link/ACT）

防护等级：

IP40

认证：

通过认证 : CE、FCC、Rohs、ISO9001：2008

工信部入网许可证 公安部检验报告

平均无故障时间：

300,000 小时

质保：

5年

◎产品外观尺寸                         ◎产品应用示意图

长x宽x高 (mm)：143.7 x 104 x 47.7mm

◎订购型号信息

| 型号 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LBTD24G-SC2 |  | 2个千兆光+4个千兆电、多模双纤SC口2km、导轨式、DC12-52V供电-宽温（-40℃-85℃）-CE-RoHS-FCC-公安部检验报告-工信部入网许可证 |
| LBTD24G-SC20 |  | 2个千兆光+4个千兆电、单模双纤SC口20km、导轨式、DC12-52V供电-宽温（-40℃-85℃）-CE-RoHS-FCC-公安部检验报告-工信部入网许可证 |
| LBTD24G-SC20/A/B |  | 2个千兆光+4个千兆电、单模单纤SC口20km、导轨式、DC12-52V供电-宽温（-40℃-85℃）-CE-RoHS-FCC-公安部检验报告-工信部入网许可证 |
| LBTD24G-SFP |  | 2个千兆光+4个千兆电、SFP接口(不含光模块)、导轨式、DC12-52V供电-宽温（-40℃-85℃）-CE-RoHS-FCC-公安部检验报告-工信部入网许可证 |
| 电源适配器 | LBT5121-DC | 12V/1A，适用于非POE工业交换机产品系列。 |
|  | LBT5241-DC | 24V/1A，适用于非POE工业交换机产品系列。 |
|  | LBT5521-DC | 52V/1A，适用于1端口内POE供电和非POE工业交换机产品系列 |